
高处作业防护安全通病防治目录
1、高处作业无安全立足点及未系挂安全带；

2、砌筑马櫈搭设不符合要求；

3、 高处钢筋绑扎无操作平台；

4、 吊篮内作业人员未佩戴安全带；

5、 安全帽佩戴不规范；

6、临边无防护或防护不符合规范要求

7、防护棚搭设不符合规范要求；

8、 卸料平台防护不符合规范要求；

9、 电梯井防护不符合规范要求；

10、预留洞口防护不符合规范要求；
11、后浇带防护不符合规范要求；

12、伸缩缝防护不符合规范要求。

	序号
	通  病
	现  象
	防治措施
	正确做法

	1
	高处作业无安全立足点及未系挂安全带
	[image: image3.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

第4.2.1条：悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。

《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009

    第2.0.4条：在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。
	[image: image4.jpg]




	2
	砌筑马櫈搭设不符合要求


	[image: image5.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

第4.2.1条：悬空作业处应有牢靠的立足处。
	[image: image6.jpg]




	3
	钢筋绑扎无操作平台

	[image: image7.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 

第4.2.5条（一）：绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道；（二）绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作平台架和张挂安全网，悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。
	[image: image8.jpg]




	4
	吊篮内作业人员未佩戴安全带


	[image: image9.png]



	《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027-92  

第15.1条：吊篮平台上的作业人员必须佩戴安全带，安全带不允许连接在吊篮平台上。
	[image: image10.jpg]




	5
	安全帽佩戴不规范
	[image: image11.jpg]



	《安全帽》GB2811-89

第3.1.3条：佩戴安全帽时必须系下颏带。

（加图片）
	[image: image12.jpg]





	6
	临边无防护或防护不符合规范要求


	[image: image13.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91第3.1.1条（三）：分层施工的楼梯口和梯段边必须安装临时防护栏杆。

	[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]




	6
	临边无防护或防护不符合规范要求


	[image: image16.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

第3.1.3条（一、四）： 防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0—1.2m，下杆离地高度为0.5—0.6m。防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18㎝的挡脚板或40㎝挡脚笆。
	[image: image17.jpg]




	
	
	[image: image18.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

第3.1.1条：（一）尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边；无外脚手架的楼层周边等处，都必须设置防护栏杆。
	[image: image19.jpg]




	6
	临边无防护或防护不符合规范要求


	[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]Fa

— 4 I
124/08/200.

e






	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91        

第3.1.3条： 坡度大于1:2.2的屋面，防护栏杆高度1.5m，并加挂安全立网。
	[image: image22.jpg]




	
	
	[image: image23.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

第3.1.1条（一）： 基坑周边必须设置防护栏杆。

第3.1.3条（二）：当在基坑四周固定时，可采用钢管并打入地面50—70㎝深。钢管离边口的距离，不应小于50㎝。
	[image: image24.jpg]




	7
	防护棚设置不符合规范要求
	[image: image25.jpg]



	《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011

第3.13.3条：防护棚两侧应采取封闭措施,
	[image: image26.jpg]




	
	
	[image: image27.jpg]ny





	《建筑施工安全检查标准》JGJ59－2011

第3.19.3-6条：　搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒、防尘等功能,
	[image: image28.jpg]




	7
	防护棚设置不符合规范要求
	[image: image29.jpg]




	建议：采用定型化双层防护，设置机械操作规程牌，并设置隔离区域。
	[image: image30.jpg]





	8
	卸卸料平台防护不符合规范要求


	[image: image31.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

第5.1.2条（六）：钢平台左右两侧安装固定的1.2米高的防护栏杆.


	[image: image32.jpg]




	8


	钢卸料平台防护不符合规范要求


	[image: image33.jpg]



[image: image34.jpg]



	《》6.10.5

钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍。并且钢梁锚固端端部采用预埋20mm U型螺栓与压板（200×100×10）用双螺母固定，两道螺栓间距为200mm。
	[image: image35.jpg]





	
	
	[image: image36.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91第5.1.2条（三、四、五）：钢丝绳应按要求两边各设置前后两道双向直径为20mm的钢丝绳，卡头的卡子不得少于3个；吊环应采用直径为22mm圆钢。
	[image: image1.jpg]




	8
	卸料平台防护不符合规范要求


	[image: image37.jpg]




	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91第5.1.3条：操作平台上应显著地标明容许荷载值，安全警告标志牌和标明使用要求。
	[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]




	9
	电电梯井防护不符合规范要求


	[image: image41.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

洞口作业第3.2.1条：电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门。（缺安全警示标识、大于等于180）
	[image: image42.jpg]& /) (e

2%
5k
T

g
m ,_s,.ﬂ




[image: image43.jpg]28miEE 428 | B 266kg
1.2miE 1008 | 0¥ 300%




[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]




	9
	电梯井防护不符合规范要求
	[image: image47.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

高处作业第3.2.1条：进行电梯井口内作业必须设防护脚手板。
	[image: image48.jpg]




	
	
	[image: image2.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

高处作业：电梯井内每层应设固定脚手板或模板进行封闭。

	[image: image49.jpg]




	10
	预预留洞口防护不符合规范要求
	[image: image50.jpg]



	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

高处作业第3.2.2-（二）条：楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。
	[image: image51.jpg]£






	10
	预预留洞口防护不符合规范要求
	

	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

高处作业第3.2.2-（四）条：边长在150cm以上的洞口，四周设置防护栏杆，洞口下张设安全平网。
	

	11
	后浇带防护不符合规范要求
	
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

高处作业第3.2.2-（二）条：楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。
	

	12
	伸缩缝防护不符合规范要求
	
	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

高处作业第3.2.2-（二）条：楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用木等作盖板，盖住伸缩缝洞口。
	


